AUFTRAGGEBER

Projekt	Datum

Gewerk Kleinrammbohrungen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Gewerk Kleinrammbohrungen

Vorbemerkungen

STANDORTSPEZIFISCHER TEXT EINFÜGEN

Die Bohrungen sind gemäß der DIN 4021 durchzuführen. Der Bohrdurchmesser hat mindestens 50 mm, ggf. auch mehr, zu betragen. Die grundsätzlich vorgesehene Endteufe/das geologische Ziel der Bohrungen ergibt sich aus den Angaben aus Abschnitt ... der Leistungsbeschreibung bzw. wird im Arbeitsplan festgelegt. Die tatsächliche Endteufe ist entsprechend den Vorgaben und der Zielsetzung der Bohrungen den Verhältnissen vor Ort anzupassen.

Vor Beginn der Feldarbeiten ist die Genehmigung des Grundstückseigentümers einzuholen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Genehmigung u. U. kostenpflichtig ist. Zudem sind grundsätzlich vor Beginn der Feldarbeiten Erkundigungen zur Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie zur Kampfmittelsituation durchzuführen. In Abstimmung mit dem AG ist die ggf. notwendige Einbindung des Kampfmittelsuch- bzw. Räumdienstes zu klären. Sofern das Vorhandensein von Ver- und Entsorgungsleitungen nicht sicher ausgeschlossen werden kann, sind Handschachtungen durchzuführen.

Bei der Durchführung der Arbeiten ist die TRGS 524 „Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen“, DGUV-Regel 101-004 „Kontaminierte Bereiche“ (bisher: BGR 128) sowie weitere darin genannte Normen und Regeln zu befolgen. Dadurch entstehende Kosten sind in die Angebotspreise einzukalkulieren, sofern sie nicht in gesonderten Positionen des Leistungsverzeichnisses ausgewiesen sind.

Hinweis

Bei einer ggf. erforderlichen Erweiterung des Bohrprogramms/Untersuchungsprogramms erfolgt die Abrechnung der zusätzlichen Leistungen nach Aufwand/Aufmaß. In diesem Fall werden entweder die im Leistungsverzeichnis unter den Einzelpositionen genannten Einheitspreise zugrunde gelegt oder es sind entsprechende Bedarfspositionen in das Leistungsverzeichnis aufzunehmen und mit Einheitspreisen zu versehen.

Mehrleistungen können durch den AN nur in Rechnung gestellt werden, wenn vorab eine Abstimmung mit dem AG und dem Projektcontroller erfolgt ist. Die Vereinbarung über Mehrleistungen zwischen dem AG und dem AN hat in schriftlicher Form zu erfolgen. Dem Projektcontroller ist eine Kopie der Vereinbarung zu übergeben.

AUFTRAGGEBER

Projekt	Datum

Gewerk Kleinrammbohrungen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Titel 1.0	Baustelleneinrichtung, Dekontamination

#### 1.1	Zusammenstellen, Verladen, Vorhalten

Zusammenstellen, Verladen, Vorhalten, An- und Abtransport aller benötigten Gerätschaften inkl. Bohranlage für die Durchführung der Bohrarbeiten.

1,00	psch	.....................	.....................

#### 1.2	Aufbau und Abbau

Erster Aufbau und letzter Abbau der Gerätschaften (inkl. Bohranlage).

1,00	psch	.....................	.....................

#### 1.3	Umsetzen von Bohreinrichtungen

Umtransport der Gerätschaften nach Pos. 1.1 bis zu einer Entfernung von …... m inkl. Abbau an der Bohrstelle und Aufbau an der neuen Bohrstelle.

1,00	St	.....................	.....................

#### 1.4	Dekontamination

Dekontamination des Bohrgerätes und aller dazugehörigen Einrichtungen und Gerätschaften nach Abschluss jeder Bohrung. Das anfallende Wasser ist aufzufangen und gemäß Pos. 1.5 zu entsorgen.

1,00	St	.....................	.....................

AUFTRAGGEBER

Projekt	Datum

Gewerk Kleinrammbohrungen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.5	Entsorgung von Wasser

Das anfallende Wasser aus Pos. 1.4 ist in geeigneten Behältern aufzufangen, zu einer genehmigten Entsorgungseinrichtung zu transportieren und dort zu entsorgen bzw. ordnungsgemäß aufzubereiten und in die Kanalisation abzuleiten. Die Kosten für die Gestellung von Behältern, die Sammlung des Wassers zur Dekontamination und ggf. der Transport zur Entsorgungseinrichtung sind in der Position 1.5.1 zu kalkulieren. Ggf. durchzuführende Analysen des Wassers werden auf Nachweis abgerechnet. Die Entsorgungs-/ Aufbereitungskosten des Wassers werden auf Nachweis entsprechend der Einheitspreise der Pos. 1.5.2 bzw. 1.5.3 (exakte Dokumentation der Wiegescheine, Begleitscheine, bzw. mittels geeichter Durchflussmengenmesser etc.) abgerechnet.

##### 1.5.1	Gestellung von Behältern / Sammlung des Wassers / Transport

1,00	psch	.....................	.....................

##### 1.5.2.	Entsorgung des Wassers in Entsorgungseinrichtung

1,00	t bzw. m³ ….............   ......................

##### 1.5.3.	Reinigung des Wassers mit Aktivkohle und

##### Ableitung in die Kanalisation

1,00	t bzw. m³ ….............    .....................

___________

Summe Titel 1.0	Baustelleneinrichtung, Dekontamination	===========

AUFTRAGGEBER

Projekt	Datum

Gewerk Kleinrammbohrungen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Titel 2.0	Bohrarbeiten

#### 2.1	Kleinrammbohrungen

Kleinrammbohrungen zur Gewinnung gestörter Bodenproben/zur Bodenluftentnahme nach DIN 4021 durchführen, Bohrtiefe bis ….. m, Bohrdurchmesser mindestens ….. mm, mit dem Bohrgut ist entsprechend Pos. 2.8 zu verfahren.

1,00	m	.....................	.....................

#### 2.2	Kleinrammbohrungen

Leistungen wie Pos. 2.1, jedoch Bohrtiefe über ... bis ... m.

1,00	m	.....................	.....................

#### 2.3	Vorschachten

Vorschachten in Handarbeit zur Freilegung von Kabeln und Leitungen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Mit dem Aushubmaterial ist entsprechend Pos. 2.8 zu verfahren.

1,00	m³	.....................	....................

#### 2.4	Zulage für Kernbohrungen

Zulage für Kernbohrung zur Durchörterung von befestigten Oberflächen/Bohrhindernissen durchführen inkl. aller Nebenleistungen und Hilfsmittel, Bohrdurchmesser mindestens ..... mm. Der Bohrdurchmesser muss entsprechend größer sein als der Durchmesser der Kleinrammbohrungen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und Bohrprotokoll, kleinste Abrechnungseinheit 1,00 cm.

1,00	cm	.....................	....................

AUFTRAGGEBER

Projekt	Datum

Gewerk Kleinrammbohrungen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 2.5	Bodenluftpegel

Errichtung von temporären/stationären Bodenluftpegeln inkl. aller Nebenleistungen und Hilfsmittel entsprechend VDI-Richtlinie 3865, Material: ….., Durchmesser mindestens ….. mm, Vollrohr: ….. lfdm, Filter: ….. lfdm.

1,00	St	.....................	.....................

#### 2.6	Verfüllen des Bohrlochs

Liefern, Zwischenlagern und Einbauen von Quellton (Marke Compactonit 12/50 oder gleichwertig) zum Verschließen des Bohrloches inkl. aller Nebenleistungen.

1,00	m	.....................	.....................

#### 2.7	Wiederherstellen der Oberfläche

Wiederherstellen der Oberfläche inkl. aller Nebenleistungen und Hilfsmittel.

1,00	St	.....................	.....................

#### 2.8	Entsorgung des Bohrguts

Der AN hat das bei den Bohrarbeiten geförderte Bohrgut sowie den bei ggf. erforderlichen Handschachtungen anfallenden Aushub am Bohrpunkt in geeigneten Behältern zu sammeln. Nach Abschluss der Bohrarbeiten ist das Bohrgut zu einer genehmigten Entsorgungseinrichtung zu transportieren. Die Kosten für die Gestellung von Behältern, die Sammlung des Bohrguts und der Transport zur Entsorgungseinrichtung sind in 2.8.1 Position zu kalkulieren. Ggf. durchzuführende chemische Analysen des Bohrguts werden auf Nachweis abgerechnet. Die Kosten für die Entsorgung des Bohrgutes sind in Pos. 2.8.2 zu kalkulieren und werden auf Nachweis (exakte Dokumentation der Wiegescheine, Begleitscheine, etc.) abgerechnet.

AUFTRAGGEBER

Projekt	Datum

Gewerk Kleinrammbohrungen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 2.8.1	Gestellung von Behältern / Sammlung des Bohrgutes / Transport

1,00	psch	.....................	.....................

##### 2.8.2.	Entsorgung des Bohrgutes

1,00	t	.....................	.....................

___________

Summe Titel 2.0	Bohrarbeiten	===========

AUFTRAGGEBER

Projekt	Datum

Gewerk Kleinrammbohrungen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Titel 3.0	Arbeitsschutz

Vorbemerkungen

Bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen sind für das gesamte für die Arbeiten vorgesehene Personal die gemäß UVV „Arbeitsschutzmedizinische Vorsorge“ (VBG 100) geforderten arbeitsmedizinischen Untersuchungen nachzuweisen. Als Nachweis dienen die Bestätigungen des untersuchenden Arbeitsmediziners. Es wird vorausgesetzt, dass für die ausgeschriebenen Arbeiten die entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften erforderliche allgemeine Arbeitsschutzausrüstung (Schutzhelm, Bausicherheitsstiefel, Schutzhandschuhe usw.) für alle Beschäftigten und für die gesamte Dauer der Ausführung in ausreichender Anzahl zur Verfügung steht und auch benutzt wird. Die Kosten für die Lieferung und Vorhaltung der allgemeinen Arbeitsschutzausrüstung sowie die Entsorgung verbrauchter allgemeiner Arbeitsschutzausrüstung sind als Nebendienstleistung in die Angebotspreise einzukalkulieren.

#### 3.1	Besondere Arbeitsschutzausrüstung

Für die Arbeit in kontaminierten Bereichen ist entsprechend der Leistungsbeschreibung die erforderliche Arbeitsschutzausrüstung für alle Beschäftigten zu liefern, für die gesamte Dauer der Ausführung in ausreichender Anzahl vorzuhalten und zu benutzen. Verbrauchte Arbeitsschutzausrüstung ist in einem geeigneten Behälter zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.

1,00	psch	.....................	.....................

___________

Summe Titel 3.0	Arbeitsschutz	===========

AUFTRAGGEBER

Projekt	Datum

Gewerk Kleinrammbohrungen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Titel 4.0	Stundenlohn und Stillstandzeiten

Vorbemerkung

Die in Pos. 4.3 ausgeschriebene Erschwerniszulage bezieht sich ausschließlich auf Pos. 4.1 und 4.2. Leistungen, die den allgemein üblichen Arbeitsschutz für Bauarbeiten erfordern, sowie konventionelle und im Zusammenhang mit den ausgeschriebenen Arbeitsschutzmaßnahmen stehende Erschwernisse sind, wenn sie nicht an anderer Stelle des LV erwähnt sind, in die Leistungspositionen einzurechnen.

#### 4.1	Stundenlohn Bohrmeister

Stundenlohnarbeiten eines Bohrmeisters oder Vorarbeiters auf Anordnung des AG ausführen.

1,00	h	.....................	.....................

#### 4.2	Stundenlohn Bohrarbeiter

Stundenlohnarbeiten eines Bohrarbeiters auf Anordnung des AG ausführen.

1,00	h	.....................	.....................

#### 4.3	Erschwerniszulage

Erschwerniszulage für Arbeiten unter Arbeits- und Emissionsschutz (Atemschutz) als Zulage zu den Pos. 4.1 und 4.2.

1,00	h	.....................	.....................

#### 4.4	Stillstandzeit der Bohrmannschaft

Stillstandzeit einer Bohrmannschaft auf Anweisung des AG. Die Gerätestillstandkosten sind einzurechnen.

1,00	h	.....................	.....................

AUFTRAGGEBER

Projekt	Datum

Gewerk Kleinrammbohrungen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 4.5	Stillstandzeit der Bohrmannschaft

Leistungen wie Pos. 4.4, jedoch für einen Tag.

1,00	d	.....................	.....................

___________

Summe Titel 4.0	Stundenlohn und Stillstandzeiten	===========

### Zusammenstellung

Gewerk Kleinrammbohrungen

Titel 1.0	Baustelleneinrichtung, Dekontamination	EUR	..........................

Titel 2.0	Bohrarbeiten	EUR	..........................

Titel 3.0	Arbeitsschutz	EUR	..........................

Titel 4.0	Stundenlohn- und Stillstandzeiten	EUR	..........................

| Netto Summe | EUR | .......................... |
| --- | --- | --- |
| ... % MWSt. | EUR | .......................... |
| Gesamtsumme | EUR | .......................... |