Erfassung (Formale Erstbewertung und Historische Erkundung)

-Art und Umfang der Leistungen-

### 1	Allgemeine Anforderungen

STANDORTSPEZIFISCHEN TEXT EINFÜGEN

Für den Standort NAME soll eine Erfassung durchgeführt werden. Dazu gehören die Formale Erstbewertung (FEB), die Historische Erkundung (HE) und eine anschließende Bewertung.

Die Erfassung hat sich an den Vorgaben der Altlastenmethodik in Sachsen zu orientieren, da das BBodSchG mit Verordnung in § 11 diesbezügliche Vorgaben den Bundesländern überlässt.

Dazu ist die FEB, wenn noch nicht vorhanden, entsprechend dem Handbuch zur Altlastenbehandlung Teil 2 des Freistaates Sachsen durchzuführen.

Die Historische Erkundung (als wesentlicher Teil der Erfassung) ist mit folgendem Ziel aufgeführt: "über eine bekannte gefahrverdächtige Fläche (Altablagerung oder Altstandort) alle verfügbaren Informationen, die über die vorliegenden Verhältnisse und insbesondere die historische Entwicklung Aufschluss geben können, möglichst umfassend zusammenzutragen, ohne technische Untersuchungsmaßnahmen anzuwenden." Weitergehende Angaben zur Vorgehensweise, Informationsquellen, Bewertung und Dokumentation der Ergebnisse sind bspw. im bayrischen Merkblatt Nr. 3.8/7 „Historische Erkundung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen“ enthalten.

Die Informationen sind gezielt entsprechend den Erfordernissen der wirkungspfadspezifischen Bewertung zu erheben. Zum Wirkungspfad Boden - Grundwasser sind beispielsweise neben allgemeinen Angaben zum Standort und zur Lage insbesondere folgende Informationen gefordert (Auszug aus Handbuch zur Altlastenbehandlung, Teil 3 des Freistaates Sachsen, Gefährdungsabschätzung, Pfad und Schutzgut Grundwasser):

Informationen zu abgelagerten Stoffen (Abfallarten)

Informationen über Sicherheit und Entsorgungseinrichtungen am Standort (gilt insbesondere für Altablagerungen)

Informationen zu Stoffen, mit denen am Altstandort umgegangen wurde

Informationen über hydrogeologische Verhältnisse (Grundwasserflurabstand, Grundwasserfließrichtung, …)

Informationen über Nutzungen des Grundwassers (Trinkwasserschutzgebiet, ...)

Probenahmeumfang und Analysenvorschlag

Zu den Wirkungspfaden Boden - Mensch, Boden - Oberflächenwasser und Boden - Luft ist das Handbuch zur Altlastenbehandlung Teile 4, 5 und 6 des Freistaates Sachsen heranzuziehen.

Gegebenenfalls sind diese Daten teilflächenbezogen zu erheben. Zusammenhänge und Verbindungen zwischen einzelnen Teilflächen sind dann aufzuzeigen. Zu den auszuwertenden Quellen gehören z. B.:

Akten staatlicher und kommunaler Stellen sowie privater Firmen und Betriebe (auch Unterlagen verschiedener Abteilungen der WERKSNAME)

Untersuchungsberichte, Gutachten usw.

private und öffentliche Archive (auch Archive der WERKSNAME)

Ortsbegehung und Personenbefragung

Plan- und Kartenunterlagen

Luftbilder

Von besonderer Bedeutung sind die Unterlagen von z. B.:

Unteren Bodenschutzbehörden

Unteren Abfallbehörden

Unteren Wasserbehörden

Gemeinden

Gewerbeaufsichtsbehörden

Bergbehörden und

Vermessungsbehörden

Folgende Plan- und Kartenunterlagen sind u. a. zur Auswertung im Rahmen der Historischen Erkundung heranzuziehen:

Kataster- bzw. Flurkarten

Topographische Karten, Deutsche Grundkarte

Spezialkarten

thematische Karten (Wasser- und Abfallwirtschaftlicher Atlas, geologische Karten, hydrogeologische Kartierungen, usw.)

Planunterlagen (Genehmigungs-, Bau-, Ausführungs- und Bestandspläne)

Betriebspläne und Konstruktionszeichnungen

Zur Erkundung von Einrichtungen, die eine andauernde Entwicklung aufweisen, ist eine multitemporale Auswertung von Materialien Stand der Technik.

Während der Bearbeitungsdauer sind Abstimmungsgespräche mit dem AG vorzunehmen.

### 2	Spezielle Inhalte

STANDORTSPEZIFISCHEN TEXT EINFÜGEN

Für die einzelnen Einrichtungen ist die zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. Prozesse sind zu beschreiben, Änderungen zu dokumentieren und die Betriebszeiten einzelner Phasen anzuführen.

Zusammenhänge und Verbindungen zwischen Einrichtungen sind darzulegen. Abhängig von der Art der Anlagen sind spezifische Fragestellungen zu bearbeiten und zu beantworten.

Produktionsanlagen, Nebenanlagen

eingesetzte und produzierte Stoffe

Hilfsstoffe

Abfallprodukte

Beschreibung der Prozesse

Herkunft der eingesetzten Stoffe

Verwendung und Ziel der produzierten Stoffe

Abfallwege

Massenbilanzen

Sicherheitseinrichtungen

Havarien

Tanklager

gelagerte Stoffe

Betriebszeiten

technische Einrichtungen

Sicherheitseinrichtungen

Mengenbilanzen (z. B. eingelagerte bzw. entnommene Mengen)

Havarien

Ablagerungen

Herkunft der abgelagerten Stoffe

stoffliche Zusammensetzung

Menge der abgelagerten Stoffe (Bilanzierung der abgelagerten Stoffe unter Berücksichtigung des Schadstoffgehalts)

Betriebsabläufe

technische Einrichtungen

Sicherheitseinrichtungen

Havarien

Lassen sich Informationen durch Auswertung standortspezifischer Quellen nicht direkt ermitteln, müssen sie möglicherweise indirekt erhoben werden (z. B. aus Beschreibung von Prozessen in der chemisch-technischen Literatur, wenn Angaben in lokalen Unterlagen fehlen oder Ableitung von abgelagerten Schadstoffen aus den Prozessen, aus denen die Stoffe stammen, wenn Untersuchungen der Ablagerung nicht vorliegen).

### 3	Bearbeitungsablauf

Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Punkte sowie unter Beachtung der Hinweise im bayrischen Merkblatt Nr. 3.8/7 „Historische Erkundung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen“ muss die Bearbeitung der Historischen Erkundung in folgenden Teilschritten vorgenommen werden:

Ermittlung relevanter Quellen

- Ermittlung und Nachweis bestehender Quellen

- Beurteilung der Relevanz sowie Auswahl von Quellen für die Auswertung

- Beurteilung der Relevanz von Quellen für die Auswertung

Auswertung relevanter Quellen

- terrestrische Erhebung

- Kartenauswertung

- Luftbildauswertung

Prüfung des Altlastenverdachts auf sachliche Richtigkeit und Bewertung der Altlastenverdachtsfläche

Dokumentation der Ergebnisse in geeigneter schriftlicher, graphischer und zeichnerischer Form unter Angabe der jeweiligen Quellen

bei Erfordernis Erstellung einer Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis für das abgeleitete nachfolgende Untersuchungsprogramm der Orientierenden Untersuchung

Die Auswertung und Dokumentation hat gegebenenfalls teilflächenbezogen zu erfolgen, wobei Zusammenhänge zwischen Teilflächen aufzuführen sind. Offene Fragestellungen sind mit dem Verweis auf das Fehlen entsprechender Informationen in den Bericht aufzunehmen.

Wird Handlungsbedarf für weitere Untersuchungen ausgewiesen, ist der erforderliche Untersuchungsumfang für die folgende Orientierende Untersuchung zu ermitteln, das Untersuchungsprogramm darzustellen und eine Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis für die durchzuführenden Arbeiten zu erstellen. Ein Zeit- und Kostenrahmen für die ermittelten Untersuchungsmaßnahmen ist abzuschätzen.

### 4	Bewertung und Dokumentation

STANDORTSPEZIFISCHEN TEXT EINFÜGEN

Auf der Basis der erhobenen Daten der HE ist ggf. teilflächenbezogen die Gefährdungssituation zu bewerten. Dazu ist jeweils ein Digitales Erfassungs- und Bewertungsblatt (DEBA-Bewertungsblatt) https://www.boden.sachsen.de/deba-25504.html auszufüllen. Es sind alle relevanten Umweltmedien zu berücksichtigen.

Die Ergebnisse der HE werden in einem Gutachten zusammengefasst. Eine Mustergliederung (Gliederungsvorgabe) des Gutachtens ist in Anlage 2 der Ausschreibungsunterlagen [bzw.  PHB, Anlagen Teil 1; 1.2.3] wiedergegeben. Die Inhalte haben sich an Aufgabenstellung und Zielsetzung einer HE zu orientieren. Die ermittelten Ergebnisse sind in geeigneter Form darzustellen und zu kommentieren. Die relevanten Fakten sind im Vergleich zu und unter Einbeziehung von bereits vorliegenden Erkenntnissen so zu besprechen, dass ein anschauliches und nachvollziehbares Bild der Verhältnisse im Untersuchungsgebiet gegeben wird.

In der Zusammenfassung zum Bericht sind die Kernaussagen der einzelnen Berichtsabschnitte darzustellen. Es sind maximal zwei Gliederungsebenen zu verwenden.

Neben den bereits aufgeführten Vorgaben für die Dokumentation der Ergebnisse sind vom Auftragnehmer in die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Grundkarten des Standortes, die im Zuge der Arbeiten ermittelten relevanten Daten, einzutragen.

SALKA- Daten:

Vor Beginn der Bearbeitung hat sich der Gutachter mit der zuständigen Behörde über den Umfang der Dateneingabe in das SALKA abzustimmen (bspw. zu bearbeitende Teilflächen, Import des DEBA-Bewertungsblattes als pdf-Datei. Die zuständige Behörde richtet für die Zeit der Bearbeitung eine Freischaltung des Datensatzes und ein Nutzerlogin im SALKA ein. Nach Beendigung der Arbeiten sind die eingegebenen SALKA - Daten (für die Bearbeitungsstufen HE) durch die Behörde zu prüfen. Die Eingabe der SALKA – Daten ist auf dem entsprechenden Formblatt bestätigen zu lassen [ PHB, Anlagen Teil 2; 2.1.5]. Dieses Formblatt ist dem Gutachten als Anlage beizufügen und ist Gegenstand der Leistungsabnahme.

### 5	Präsentationen und Verteidigung der Ergebnisse

Auf Anweisung des AG erfolgt die Durchführung eines Termins zur Präsentation der Ergebnisse zwischen AG und AN sowie ggf. weiteren Beteiligten.

### 6	Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnisse

Werden im Ergebnis der HE Folgemaßnahmen zur Durchführung einer Orientierende Untersuchung abgeleitet, ist auf der Grundlage des vom AG in Abstimmung mit der zuständigen Ordnungsbehörde und dem Projektcontroller bestätigten Untersuchungsprogrammes eine Leistungsbeschreibung einschließlich Leistungsverzeichnisse als versandfertige Vergabeunterlage zu erstellen. Dafür sind die Vorgaben und Mustertexte dieses Handbuches zur Erstellung von Leistungsbeschreibungen zu verwenden [ PHB, Anlagen Teil 1; 1.3.1] und ein Leistungsverzeichnis [ PHB, Anlagen Teil 2, 2.2.1 ff.].

Diese Leistung ist als Bedarfsposition vom Bieter im Angebot zu kalkulieren und erst nach Bestätigung des Gutachtens zur Historischen Erkundung und nach gesonderter Beauftragung zu erarbeiten.

Ein Vorabzug der Vergabeunterlagen (VU) ist in digitaler Form mit dem AG und dem PC abzustimmen. Entsprechende Korrekturanmerkungen sind zu berücksichtigen. Erst nach deren Freigabe sind die Unterlagen fertig zu stellen und digital in bearbeitbarerer Form zu übergeben.

### 7	Übergabe von Unterlagen (digitale Kommunikation)

Sämtliche Unterlagen (z. B. Arbeitspläne, Zwischenberichte, Dokumentationen, Vergabeunterlagen) sind ausschließlich digital als recherchierbare Dateien im PDF/A-Format für eine revisionssichere Ablage zu übergeben. Hierfür müssen sämtliche verwendete Schriftarten, Grafiken und Bilder in das jeweilige Dokument eingebettet sein. Das Dokument darf keine Verschlüsselung und keinen Passwortschutz enthalten.

Sonderformate stellen beispielweise zu liefernde Datenbanken (z. B. GeODin-Datenbanken) oder CAD-Dateien dar, welche im jeweiligen les- und bearbeitbaren Datenbankformat oder kompatiblen CAD-Format (dwg oder dxf) zu übergeben sind. Ist mit dem AG zusätzlich eine Übergabe von bearbeitbaren Dokumenten vereinbart (bspw. MS-Office-Formate z. B. docx, xlsx, pptx oder CAD-Dateien), sind diese zusätzlich zu den revisionssicheren pdf-Dateien zu liefern.

Wenig komplexe Dokumente (z. B. Arbeitspläne, Berichte mit wenigen Anlagen) können als Gesamtdokument in einer Datei übergeben werden. Umfangreiche Dokumentationen mit einer größeren Zahl von Anlagen (z. B. Anlagenumfang entsprechend Mustergliederung für Gutachten) sind als Einzeldateien für den Berichtsteil und die Anlagen separat zu übergeben.

Zur Sicherstellung der Ablagefähigkeit im Aktenverwaltungssystem des Freistaates Sachsen dürfen sämtliche Dokumente einschließlich ihrer Dateipfade Bezeichnungslängen von 30 Zeichen nicht überschreiten. Hierfür sind folgende Konventionen der Benennung einzuhalten:

Dokumente als Einzeldateien sind mit dem Erstellungsdatum und einer Kurzbezeichnung zur Art des Dokumentes zu versehen (z. B. YYYY_MM_TT_Arbeitsplan.pdf,  YYYY_MM_TT_Bericht.pdf oder YYYY_MM_TT_VGU.pdf).

Bei komplexen Dokumentationen sind Einzeldateien für den Berichtsteil und die Anlagen zu übergeben. Die Anlagen sind hierbei in jeweils der ersten Gliederungsebene in einer Datei zusammenzufassen. Die Dateien sind dann mit bericht.pdf sowie anlage01.pdf bis anlageXX.pdf zu benennen. Bei Sonderformaten (z. B. Datenbanken) darf die Dateibezeichnung einschließlich der Dateierweiterung 12 Zeichen nicht überschreiten. Sämtliche Einzeldateien sind in einem ZIP-Archiv mit der Benennung YYYY_MM_TT_Doku.zip zu packen.

Die Unterlagen sind, soweit anhand der Speichergröße möglich, per E-Mail zu übergeben. Überschreitet die Dateigröße eine maximal zulässige Versandgröße vom 10 MB, so kann das ZIP-Archiv für den Versand in mehrere Archive unterteilt werden. Sofern bereits einzelne Dateien die zulässige Versandgröße überschreiten, ist mit dem Auftraggeber die Übergabe der Unterlagen mittels Austauschportal abzustimmen.

Für die elektronische Kommunikation per E-Mail erfolgt die revisionssichere Ablage anhand des E-Mail-Betreffs. Für eine eindeutige Kommunikation und Zuordnung ist dem eigentlichen Betreff die ARGE-Nummer (Objektnummer) und die Maßnahmenummer voranzustellen. Der sich anschließende Betreff darf maximal 15 Zeichen umfassen. In der digitalen Kommunikation gegenüber der zuständigen Vollzugsbehörde ist die Altlastenkennziffer (AKZ) mit in den Betreff aufzunehmen.